计算机与信息工程学院验证性实验报告

专业：计算机科学与技术 年级/班级:2015计科一班  2018—2019学年第一学期

| 课程名称 | 微机原理与接口 | 指导教师 | 李源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 姓名 | 1508114001 卢航师 |  |  |
| 实验地点 | 计算机学院403实验室 | 实验时间 | 2018年12月02日第5-8节 |
| 项目名称 | 串行通信接口实验 | 实验类型 | 验证性 |

- 实验目的：

- 了解串行通信基本原理

- 了解8251串行接口的工作原理和编程方法

二、实验内容：

三、实验仪器或设备：

清华大学电子设备箱

四、实验原理图

五、接口控制程序设计

data segment

io8254a    equ 280h

io8254b    equ 283h

io8251a    equ 2b8h

io8251b    equ 2b9h

mes1 db 'you can play a key on the keybord!',0dh,0ah,24h

mes2 dd  mes1

data ends

code segment

assume cs:code,ds:data

start:      mov ax,data

mov ds,ax

mov dx,io8254b       ;设置8254计数器0工作方式

mov al,16h

out dx,al

mov dx,io8254a

mov al,52         ;给8254计数器0送初值

out dx,al

mov dx,io8251b       ;初始化8251

xor al,al

mov cx,03         ;向8251控制端口送3个0

delay:     call out1

loop delay

mov al,40h        ;向8251控制端口送40H,使其复位

call out1

mov al,4eh        ;设置1个停止位,8个数据位,波特率因子为16

call out1

mov al,27h        ;向8251送控制字允许其发送和接收

call out1

lds dx,mes2       ;显示提示信息

mov ah,09

int 21h

waiti:   mov dx,io8251b

in al,dx

test al,01        ;发送是否准备好

jz waiti

mov ah,01         ;是,从键盘上读一字符

int 21h

cmp al,27         ;若为ESC,结束

jz exit

mov dx,io8251a

inc al

inc al

out dx,al         ;发送

mov cx,40h

s51:       loop s51          ;延时

next:      mov dx,io8251b

in al,dx

test al,02        ;检查接收是否准备好

jz next           ;没有,等待

mov dx,io8251a

in al,dx          ;准备好,接收

mov dl,al

mov ah,02         ;将接收到的字符显示在屏幕上

int 21h

jmp waiti

exit:      mov ah,4ch        ;退出

int 21h

out1 proc near       ;向外发送一字节的子程序

out  dx,al

push cx

mov  cx,40h

gg:       loop gg           ;延时

pop  cx

ret

out1 endp

code ends

end start

- 结果分析与总结

本次实验的关键点在于读取键盘的字符值对其ASCII值进行加2然后打印出对应的值.

在同学的和老师的热心帮助下,实验做的比较顺利,通过本次试验,我了解基本的通信的原理和对8251的编程方法 为以后学习打下了坚厚的基础

成绩等级：

教师签名：

日期：